DB11/ XXX-XXXX

出租汽车计价器功能及技术要求

Function and Technology Requirements of Taximeter

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

DB

北京市地方标准

北京市质量技术监督局        发布

ICS XXX

XXX

备案号：

目    次

前    言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4通用技术要求	3

4.1计价器构成	3

4.2 主机	3

4.3空重车转换装置	5

4.4传感器	5

4.5打印装置	5

5功能	5

5.1计价功能	5

5.2运价快速调整功能	7

5.3移动式计价器检测功能	11

5.4永久时钟同步校准功能	13

5.5防止非法脉冲输入功能	13

5.6周期检定提醒功能	13

6检验规则	13

7检验项目及检验方法	14

7.1主机	14

7.2打印装置	14

7.3计价功能	14

7.4运价快速调整功能	15

7.5移动式计价器检测功能	15

7.6时钟校准功能	15

7.7防止非法脉冲输入功能	15

7.8周期检定提醒功能	15附录A计量CPU与计费CPU通信协议	16

A.1通讯方式	16

A.2发送数据格式	16

A.3应答数据格式	16

A.4通信命令	16

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市交通委员会运输管理局、北京市质量技术监督局提出。

本标准由北京市交通委员会归口。

本标准由北京市交通委员会组织实施。

本标准起草单位：北京市计量检测科学研究院

本标准主要起草人：

出租车计价器功能及技术要求

- 范围

本标准规定了北京市出租汽车计价器（以下简称计价器）的通用技术要求、特殊功能及技术要求、检验规则、检验项目及检验方法。

本标准适用于出租汽车计价器的产品开发、生产、检测、应用和管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJG517  出租汽车计价器

- 术语和定义

JJG517界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了JJG517中的某些术语和定义。

出租汽车计价器  taximeter

出租车计价器是一种计量器具，用于测量出租车运营过程中行驶的里程及低速行驶的计时时间，并以测得的运营里程及计时时间为依据，计算并显示乘客租车应付的费用。

实时时间  real-time time

计价器显示的当前北京时间。

[JJG517-2009，定义3.4]

永久（实时）时钟  permanent (real time) clock

计价器无论处于开机或关机状态，时钟单元的年、月、日、时应自动正常运行。

[JJG517-2009，定义3.31]

里程测量传感器  distance measurement transducer

安装在车辆上，能够直接将车辆变速器或驱动轮的转动信号有效地转换成计价器可识别的脉冲信号，输入给计价器。

基本单价  basic Price

不含加价的每公里租金，元/公里。

[JJG517-2009，定义3.11]

加价  increase

规定条件下加收的租金。

[JJG517-2009，定义3.12]

单价  price

含加价的每公里租金，元/公里。

[JJG517-2009，定义3.13]

切换速度  switching speed

计价器从计程收费转换为计程计时并计收费方式的切换点车速值，公里/小时。

[JJG517-2009，定义3.7]

低速  low-speed

车辆的行驶速度等于或低于切换速度的状态。

[JJG517-2009，定义3.8]

起程  start mileage

租用车辆的最低计价里程，公里。

[JJG517-2009，定义3.14]

续程  increase mileage

到达起程后计价的最小里程，公里。

[JJG517-2009，定义3.15]

计程  distance-counting

重车状态下计价的里程，公里。

[JJG517-2009，定义3.16]

计时  time-counting

重车低速状态时计价的时间，时、分、秒。

[JJG517-2009，定义3.17]

往返  round-trip

租用车辆从起点经目的地返回起点的运营收费方式。

[JJG517-2009，定义3.18]

单程  one-way

租用车辆从起点到目的地的运营收费方式。

[JJG517-2009，定义3.19]

暂停  suspended

暂时停止计时的状态。

[JJG517-2009，定义3.20]

昼间  daytime

按运营规定的白天起止时间段（不含终止时间）。

[JJG517-2009，定义3.9]

夜间  night

按运营规定的夜晚起止时间段（不含终止时间）。

[JJG517-2009，定义3.10]

高峰期  rush hours

运营过程中用车的高峰时段。

- 通用技术要求

  - 计价器构成

计价器由主机、里程测量传感器、空重车转换装置、打印装置构成。

  - 主机

    - 构成及工作模式

（1）计价器主机由主板、显示屏、计量微处理器、计费微处理器、时钟芯片、IC卡接口、机壳等构成。

（2）计量微处理器的基本功能是正确生成每次营运的计程、计时数据，按规定的通信协议向计费微处理器安全传输规定的相关数据。

（3）计费微处理器的基本功能是按规定的通信协议准确接收计量微处理器发送的相关数据，正确生成每次营运计费金额，将计费金额安全传输给计量微处理器。

（4）计费微处理器应采用国密认证的微处理器。

（5）计费微处理器及软件由政府主管部门指定的机构发行。

（6）计费微处理器的软件应支持运价快速调整及周期检定提醒功能。

    - 结构要求

对于禁止接触或禁止调整的器件或控制器应采取保护性措施。直接影响计量性能的调整开关、控制开关或按钮均应置于主机机壳内，且在机壳的适当位置设置调整窗，并加铅封。使用一个铅封应能同时封住计价器机壳及调整窗。

    - 计价器出厂编号

（1）计价器出厂编号的设置应符合下表要求

| 名称 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计价器出厂编号 | 4Byte | 厂家代码（1BCD）批次（1HEX）产品序号（2HEX） |
| 显示要求（共10个数字） |  | 厂家代码（1BCD）+批次（转为十进制）+产品序号（转为十进制） |

（2）计价器出厂编号应具有惟一性。

（3）计价器出厂编号应保存在计价器的存储器内，采取安全措施确保出厂后不能被修改。

（4）铭牌和查询的计价器出厂编号，应以十进制显示。

（5）铭牌上的计价器出厂编号必须与计价器内存保存的出厂编号一致。

（6）空车状态下，通过功能键可以查询计价器出厂编号。

（7）计量检定时，计量检定用的数据采集卡应能够自动采集计价器的出厂编号。

    - 显示屏

      - 显示屏设置

计价器的显示屏至少设置单价、计程、计时、金额四个项目。单价、计程、计时应按自左至右或自上而下的设计方式依次排列。

      - 计价项目计量单位

计价器的计价项目必须正确标识计量单位，具体规定如下：

单价：元/公里；

计程：公里；

计时：时、分、秒；

金额：元。

      - 重车状态显示要求

a)  金额屏显示总金额。

b） 单价屏显示当前运营状态的单价。

c） 计程屏显示运营的里程，从0.0公里开始显示。

d） 计时屏显示低速运营的计时累计值，从0秒开始显示。

e） 状态屏显示当前运营状态。至少应包括以下六种状态：“往返”、“单程”、“低速”、“夜间”、“高峰”、“暂停”。

      - 空车状态显示要求

a)  时钟屏（可以与计时屏并用）显示实时时钟。

b） 计程屏显示空驶里程。

      - 显示屏字符高度

金额屏显示字符高度不小于12mm；

单价屏、计程屏、计时屏、时钟屏显示字符高度不小于6mm；

状态屏显示字符高度不小于5mm。

    - 检定合格标识

主机前面板应留有粘贴检定合格标识的适当位置。

    - 功能键

功能键操作应灵活，安装牢靠，颜色及字体应醒目，使用过程中不应出现掉色和字体磨损的现象。功能键名称及颜色、字体及颜色、排列顺序应符合以下要求：

  - 功能键名称及排序：三个功能键名称分别为”IC”、“暂停”、”现金/单程”。排列顺序自左至右或自上至下依次为IC键、暂停键、现金/单程键。

  - 功能键字体：功能键字体为宋体，字体大小根据计价器自行调整,字体颜色为白色。

  - 功能键颜色：一卡通卡消费按键为红色。

  - 空重车转换装置

计价器空重车状态的转换必须通过空重车转换装置实现。空重车转换装置结构应牢固，操作方便且灵活可靠。

空重车转换装置应实时传输不少于“空车”、“重车”、“停运/暂停”三种状态信息。

  - 传感器

计价器的传感器应满足以下要求：

a）传感器安装在车辆上，用于提供车辆行驶里程的可靠的信息。传感器与车辆的运动部件连接；

b）传感器的设计要与安装的车辆适合，应能连续不断地测量行驶里程并安全地传送信息；

c）在行程的所有速度下，里程测量转换器能提供稳定的信号。

  - 打印装置

计价器的打印装置应满足以下要求：

a)	打印内容应符合政府主管部门的要求并准确清晰；

b)	填空式打印的内容应与预印内容在同一行对齐，上下误差不超过1毫米，不允许将打印内容打印在预印内容的字体上面。

c) 从打印开始到打印结束，打印时间不超过20s；

- 功能

  - 计价功能

    - 程序设计的基本原则

      - 程序设计方法

- 计价程序设计应采用“等距法”，即以单位里程为定值，租金为变量的程序设计方法。

      - 时距冲抵

- 在起程公里内，计时应充抵计程，但单程加价里程点不变。

      - 计程金额

- 计价器“计程”时，第一次增加金额应在计程里程等于起程时发生，之后每到续程即增加相应的金额。

      - 计时金额

- 计价器“计时”增加金额，应在到达规定的计时时间发生。

    - 基本参数

      - 基本单价

政府主管部门收费文件规定。

      - 昼间往返单价

昼间往返单价=基本单价

      - 昼间单程单价

昼间单程单价=基本单价+基本单价×单程加价百分比

      - 夜间往返单价

夜间往返单价=基本单价+基本单价×夜间加价百分比

      - 夜间单程单价

夜间单程单价=夜间往返单价+基本单价×单程加价百分比

      - 起程

政府主管部门收费文件规定。

      - 续程

政府主管部门收费文件规定。

      - 单程加价公里

政府主管部门收费文件规定。

      - 昼间起步价

政府主管部门收费文件规定。

      - 夜间起步价

夜间起步价=昼间起步价+（基本单价×夜间加价百分×起程公里）

      - 切换速度

政府主管部门收费文件规定。

      - 昼间

昼间时间段为T1时（含）至T2时（不含）。T1、T2由政府主管部门收费文件规定。

      - 夜间

夜间时间段为T2时（含）至T2时（不含）。

昼间、夜间运营模式应自动转换

      - 高峰期

早高峰期时间为T3时（含）至T4时（不含）；晚高峰期时间为T5时（含）至T6时（不含）。T3、T4、T5、T6由政府主管部门收费文件规定。

早晚高峰期与非高峰期运营模式应自动转换。

    - 计价模式

      - 计时收费

（1）政府主管部门收费文件应规定收取相当于行驶一个续程租金的计时时间单元；

（2）昼间计时按昼间往返单价收费，夜间计时按夜间往返单价收费。

      - 昼夜转换

起步价内昼夜时段变化的收费以进入重车状态时刻为准。在起步价收费尚未冲抵完，恰逢昼夜（夜昼）时段的改变，应按照进入重车时段的单价继续冲抵完起步价费用，超起步价后再按即时单价收费。

      - 进入、退出高峰期计时收费的规定

进入、退出高峰期计时收费按计时变价时的状态计费。

    - 尾数计算原则

      - 单价的计算

单价的计算按“四舍五入”的原则，显示为0.01 元/公里，显示值即为单价运算值。

      - 计费金额的计算

政府主管部门收费文件规定的一个续程、一个计时单元为最小计算单位。计算时每次增加1/2单价，计价器内部运算金额精确到0.1分。租金的尾数显示按四舍五入精确到角。

    - 显示

（1）金额屏累计金额显示精确到“角”，“角”以下“四舍五入”。

（2）单价屏单价显示精确到“分”。

（3）计程屏计程显示精确到“0.1km”。

（4）计时屏计时时间小于等于59min59s时显示精确到“s”；计时时间大于59min59s时显示精确到“min”。

    - 合乘

      - 合乘方式

合乘方式是同一地点上车，不同地点下车。

      - 中间下车乘客的合乘收费

（1）发票的“金额”项：乘客下车时的计价器显示金额值乘以合乘比例。打印到“分”。

（2）发票的“燃油附加费”项：燃油附加费值乘以合乘比例。打印到“分”。

（3）发票的“预约叫车服务费”项：预约叫车服务费值乘以合乘比例。打印到“分”。

（4）发票的“实收金额”是以上三项打印值之和按四舍五入的方法取整到“元”。四舍五入从打印值之和的“角”开始。

（5）“实收金额”通过计价器的功能键应能够在计价器的显示屏上显示。通过功能键打印发票。

（6）在打印发票过程中计价器计时应暂停。

      - 最终下车乘客的合乘收费

（1）发票的“金额”项：

括号内的金额值是最终下车乘客下车时的计价器显示金额值减去上一个乘客下车时的计价器显示金额值；

括号前的金额值是上一个乘客下车时的计价器显示金额值乘以合乘比例与括号内金额值之和。打印到“分”。

（2）发票的“燃油附加费”项：燃油附加费值乘以合乘比例。打印到“分”。

（3）发票的“预约叫车服务费”项：预约叫车服务费值乘以合乘比例。打印到“分”。

（4）发票的“实收金额”是以上三项打印值之和按四舍五入的方法取整到“元”。四舍五入从打印值之和的“角”开始。

（5）“实收金额”通过立起空车牌能够在计价器的显示屏上显示。通过功能键打印发票。

    - 燃油附加费

      - 打印

运营结束时，燃油附加费应打印到出租车发票上。

      - 调整

燃油附加费收取标准调整时，由政府行业主管部门通过GPS将新附加费标准传输到计价器进行修改。

    - 预约叫车服务费

      - 打印

运营结束时，预约叫车服务费应打印到出租车发票上。

      - 收取标准

每次预约叫车服务费的收取标准应由GPS传输到计价器，并采取相关安全措施避免篡改。

    - 过桥、过路、高速通行费

过桥、过路、高速通行费，应通过出租汽车上安装的电子标签，自动打印到出租汽车发票上。

  - 运价快速调整功能

    - 总体要求

（1）计价器应具有通过专用调整卡实现不拆铅封调整租价和计价软件升级的功能。

（2）专用调整卡由政府主管部门指定的机构制作。

（3）计价器应在规定的时间点过后空车状态时，自动终止运价调整前的收费标准并启用新的运价收费标准。

（4）计量CPU应能正确生成每次营运的计程、计时数据，并向计费微CPU安全传输计程、计时数据。专用调整卡应采取安全措施，只对符合限制条件的车辆进行租价和软件升级。每张卡内符合限制条件的车辆调整完成后，该卡应能自动作废。

（5）计费CPU应能准确可靠地接收计量CPU发送的计程、计时数据，并按收费标准生成正确的计费金额。

    - 计量CPU与计费CPU接口及数据帧格式

      - 计量CPU与计费CPU 连接框图

计量CPU与计费CPU的连接可以采取以下两种方案之一。

（1）计价器的显示控制程序放在计费CPU中

（2）计价器的显示控制程序不放在计费CPU中，单独控制显示

      - 接口定义

计量CPU与计费CPU可使用串口通讯或者SPI通讯（通讯方式可手动调整），波特率可用参数调整。

      - 数据帧格式

计量CPU与计费CPU通讯的数据帧格式如下：

| 说 明 | 前导码 | 长度码 | 命令码 | 数据 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 byte | 1 byte | 1 byte | n byte | 1 byte | 1 byte |
| 计量→计费 | 0xAA | LC | CMD | DATA | VC | 0xCC |
| 计费→计量 | 0xBB | LC | CMD | DATA | VC | 0xCC |

格式说明：

前导码：计价器发送前导码为0xAA，计费CPU回复前导码为0xBB。

结束码：0xCC。

长度码：是后续要发送的命令码、数据和校验码的字节数之和。

校验码：是长度码、命令码和数据逐字节的异或。

    - 计量CPU与计费CPU通讯命令

      - 进入重车状态

命令字：0xE1。

（1）计量CPU发送数据内容

| 0xAA + 0xE1 + DATA + VC + 0xCC 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 上车时间 | 6 | BCD，年月日时分秒YYMMDDhhmmss |

（2）计费CPU回复数据内容

| 0xBB + LC + 0xE1 + DATA + VC + 0xCC 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 低速切换速度 | 2 | BCD，例如0x12 0x00，表示12.00km/h： |
| 2 | 2 | 状态 | 1 | Bit0——初始状态 0：往返；1：单程； Bit1——等时状态 0：自动等时；1：手动等时； Bit2——昼夜状态 0：白天；1：夜间； Bit3～Bit7位保留 |

      - 计程10米/100米信号命令

命令字：0xB1。计量CPU计程每累计10米/100米发送一次，10米或100米可根据需要发送。

（1）计量CPU发送数据内容

| 0xAA + LC + 0xB1 + DATA + VC + 0xCC 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 帧序号 | 1 | HEX |
| 2 | 1 | 里程低字节 | 1 | BCD，单位：10米。 例如0x12，表示里程低字节为0.12km |

（2）计费CPU回复0xE3命令

      - 秒信号命令

命令字：0xB2。计量CPU每秒发送一次。

（1）计量CPU发送数据内容

| 0xAA + LC + 0xB2 + DATA + VC + 0xCC 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 日期时间 | 6 | BCD，年月日时分秒YYMMDDhhmmss |
| 2 | 6 | 计时秒字节 | 1 | BCD，例如0x12，表示低速时计时秒字节为12s。 |

（2）计费CPU回复0xE3命令

      - 送参数命令

命令字：0xB3。每次重车断电再重新上电或计费CPU查询时发送。

（1）计量CPU发送数据内容

| （2）计费CPU标准应答方式：0xBB + 接收到的命令字 + 0xCC 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 参数 | 20 | 要求计量CPU实时断电保存 |

      - 计量CPU发给计费CPU的状态命令

命令字：0xE2。有暂停按键按下或者状态变化后发送。

（1）计量CPU发送数据内容

| 0xAA + LC + 0xE2 + DATA + VC + 0xCC 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 状态 | 1 | Bit0——暂停状态 0：非暂停；1：暂停； Bit1——低速状态 0：非低速；1：低速； Bit2～Bit7位保留 |

（2）计费CPU标准应答方式：0xBB + 接收到的命令字 + 0xCC

      - 金额及保存命令

命令字：0xE3。金额或者参数变化时发送。

（1）计费CPU发送数据内容

| 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 金额 | 3 | BCD，xxxx.xx元 |
| 2 | 3 | 当前单价 | 2 | BCD，xx.xx元 |
| 3 | 5 | 参数 | 30 | 断电保存，计量CPU不用处理 |

0xBB + LC + 0xE3 + DATA + VC + 0xCC

（2）计量CPU标准应答方式：0xAA + 接收到的命令字 + 0xCC

计量CPU收到此命令后，保存30字节的计费参数。

      - 查询参数命令

命令字：0xE4。监控CPU复位或自断电后发送。

（1）监控CPU发送：0xBB + LC + 0xE4 + VC + 0xCC

（2）计量CPU应答发送参数0xB3命令。

      - 退出重车状态

命令字：0xE5。

（1）计量CPU发送数据内容

| 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 下车时间 | 6 | BCD，年月日时分秒 YYMMDDhhmmss |

0xAA + 0xE5 + DATA + VC + 0xCC

（2）计费CPU回复数据内容

| 序号 | 偏移 | 内容 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 收费次数项 | 14 | T1～T7，每个参数2字节。 T1：昼单程内加价次数 T2：昼单程外加价次数 T3：夜单程内加价次数 T4：夜单程外加价次数 T5：普通时段等候加价次数 T6：高峰时段等候加价次数 T7：夜等候加价次数 |
| 2 | 14 | 预留 | 6 | 扩展使用 |

0xBB + LC + 0xE5 + DATA + VC + 0xCC

计量CPU收到后保存账单使用。

      - 数据透传命令

命令字：0xC0。计量CPU透传给计费CPU命令，可用于程序更新、参数更新等。

（1）计量CPU发送：0xBB + LC + 0xC0 + DATA + VC + 0xCC

（2）计费CPU标准应答方式：0xBB + 接收到的命令字 + 0xCC

      - 送显命令（可选）

送显命令的通信协议见附录A《计量CPU与计费CPU送显命令通信协议》。

  - 移动式计价器检测功能

    - 总体要求

（1）计价器的硬件及软件设计应支持移动式计价器检测功能的实现。

（2）在空车状态下，按照通信协议的规定，计量检定接口板应能自动采集存储在计价器内存的车牌号、计价器出厂编号、k值。

（3）在重车状态下，计价器计程每到100m的整数倍时，应能触发计量检定接口板自动采集移动式计价器检测设备测量的出租车行驶的实际里程值。

（4）出租车上预留3芯供电接插件，定义为车电（+12V）、钥匙门（ACC）、车地（GND）。

    - 通信协议

      - 读写方式

（1）订制IC卡（以下简称卡）使用I2C总线与计价器通讯；

（2） IC卡引脚定义与通用memory相同，模拟24C04卡操作：C1=VCC，C2=RST，C3=SCK， C5=GND，C7=SDA；

（3）对卡上电后，必须保持电源稳定至少100ms后，方可开始通讯过程；

（4）卡的I2C总线从地址=0A1H(读)，0A0H(写)；

（5）操作卡I2C总线的SCL频率最高不超过100kHz。

      - 功能说明

（1）脉冲输出功能

计价器在重车状态下，每100米在IC卡的复位脚RST输出一个脉冲（见图1）或者每100米有一个脉冲翻转（见图2）。

图1  输出脉冲示意图

图2  脉冲翻转示意图

（2）计价器信息写入功能

计价器自动在卡内写入本车车号、公司编号、计价器设备号、K值、上次检定日期等信息。写入位置具体见E.3IC卡结构。

（3）校准计价器功能

检定装置可根据测出的误差，确定计价器K值。检定人员调整K值后，翻倒空车牌，计价器读出卡内本次的检定日期，进入重车前计价器写入本次检定日期后再开始计费。

      - IC卡结构

IC卡结构见下表

| 字节地址 | 长度 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 12 | “GDJLJDK.V1.0”的ASCII码 | 卡标识 |
| 0x10 | 6 | 车号6ASCII | 写卡 |
| 0x16 | 6 | 司机证号6BCD，现使用低地址3字节 | 写卡 |
| 0x1C | 4 | 计价器设备号： 厂家代码（1BCD）批次（1HEX）产品序号（2HEX） | 写卡 |
| 0x20 | 2 | 公司编号2BCD | 写卡 |
| 0x22 | 1 | 计量参数W值（车辆系数）：默认为1 | 预留 |
| 0x23 | 2 | K值2BCD | 预留 |
| 0x25 | 4 | 上次检定的日期4BCD（年YYYY月MM日DD） | 写卡 |
| 0x2F | 1 | 写入卡内容0x10～0x28的异或校验 | 写卡 |
| 0x30 | 1 | K值校准写入标志0x6A | 预留 |
| 0x31 | 1 | 校准后的计量参数W值（车辆系数） | 预留 |
| 0x32 | 2 | 校准后的K值2BCD | 预留 |
| 0x34 | 4 | 本次检定的日期4BCD（年YYYY月MM日DD） | 读取 |
| 0x40 | 16 | 预留 |  |

      - 卡使用方式

（1）计价器读取00H地址,判断卡标识：计量检定卡，即比对“GDJLJDK.V1.0”（0x47 0x44 0x4A 0x4C 0x4A 0x44 0x4B 0x2E 0x56 0x31 0x2E 0x30），如果一致则判定该卡为计量检定卡。

（2） 计价器在重车状态下，每100米在IC卡的复位脚RST输出一个脉冲。

（3） 从0x10位置开始，写入计价器的相关信息并校验。

  - 永久时钟同步校准功能

计价器应能通过GPS对永久时钟进行校准，具体要求如下：

（1）在空车状态下，按一次“IC”键，实现计价器实永久时钟与GPS的北京时间的同步。

（2）数据传输应采用安全的方式，确保数据不被篡改。

（3）只有在计价器实时时间与GPS的北京时间误差在±5分钟范围内可进行同步校准，超过规定的范围应取消同步校准功能。

（4）一个月内只允许对计价器进行一次同步校准。

  - 防止非法脉冲输入功能

计价器软件及里程测量传感器应采取加密措施，确保：

（1）计价器只接收与其匹配的里程测量传感器输入的计程信号。

（2）能够识别并阻止非法计程脉冲的输入。

  - 周期检定提醒功能

计价器应具有周期检定提醒功能，具体要求如下：

（1）不打开铅封，用设置卡设置下次检定日期。

（2）从到检定日期前30天开始，每天在计价器第一次开机时，在计价器金额屏显示“ZQJD”并且语音提示“请检定计价器”，提醒司机进行计价器周期检定。

（3）超过设定的检定日期，继续在计价器金额屏显示“ZQJD”，并且在每次进入重车时语音提示“计价器超期未检”。

（4）对超期未检的计价器，只进行检定提醒，计价器不能停止工作。

  - 刷卡功能

计价器应支持市政一卡通卡、银联卡、网上支付功能。

- 检验规则

下列情况之一时，应由政府主管部门指定的技术机构对本标准规定的功能进行检验。

（1）新产品首次装车前

（2）计价器软件调整

- 检验项目及检验方法

  - 主机

    - 计价器出厂编号

检查计价器出厂编号，应符合4.2.3的要求。

    - 检定合格标识位置

检查计价器合格标识位置，应符合4.2.5的要求。

    - 显示屏

检查计价器显示屏，应符合4.2.4的要求。

  - 打印装置

检查计价器一次运营数据的打印内容及打印时间，应符合4.5的要求。

  - 计价功能

    - 计程误差及计价

（1）分别在“昼返”、“昼单”、“夜返”、“夜单”四种运营状态下进行计程误差及计价检验。

（2）每种状态下计程不小于17.0km，计时小于2.5min。

（3）计程误差应符合JJG517的规定，计价功能应符合5及政府收费文件的规定。

    - 计时误差及计费

（1）分别在 “昼单”、“夜单”两种运营状态下进行计时误差及收费检验。

（2）“昼单”、“夜单计程”检验结束后，继续做非高峰期间计时检验。

（3）“昼返”状态进行早高峰期计时检验，“昼单”进行晚高峰期计时检验。

（4）检测点为2.5min、5.0min、7.5min。

（5）计时误差应符合JJG517的规定，计价功能应符合5及政府收费文件的规定。

    - 时距冲抵

（1）在“昼单”、“夜单”两种状态下进行非高峰期时距冲抵检验。

（2）在“昼单”状态下进行早高峰期时距冲抵检验。

（3）在“昼返”状态下进行晚高峰期时距冲抵检验。

（4）试验结果应符合5.1.1.2的规定。

    - 切换速度及低速切换响应时间

（1）切换速度检验应分别在计价器k值为500、1000、1500状态下进行。

（2）切换度应符合5.1.2.11的规定，切换速度误差及低速切换响应时间应符合JJG517的规定。

    - 昼夜转换

（1）调整计价器时钟，在运营过程中使计价器自然进入或退出夜间运营状态。

（2）计价器的计费应满足5.1.3.2的规定。

    - 进入退出高峰期

（1）调整计价器时钟，在运营过程中使计价器自然进入或退出高峰期运营状态。

（2）计价器的计费应满足5.1.3.3的规定。

    - 燃油附加费

检查计价器是否支持燃油附加费的远程调整，打印是否正确。

    - 预约叫车服务费

远程输入预约叫车服务费，检查计价打印的预约叫车服务费是否正确。

    - 合乘

在两人合乘、三人合乘、四人合乘三种运营模式下，检查计价器显示的每个人应付金额及打印的发票是否正确。

  - 运价快速调整功能

用运价调整卡调整10台计价器的运价，结果应符合6.1的规定。

  - 移动式计价器检测功能

将计量检定接口板插入计价器的IC卡槽，计价器计程1000m，结果应符合7.1的规定。

  - 时钟校准功能

调整计价器的时钟，使其分别比北京时间快和慢且在5分钟以内，自动校准时钟，应符合8的要求。

  - 防止非法脉冲输入功能

从计价器传感器的脉冲输入端子输入脉冲信号，结果应符合9的要求。

  - 周期检定提醒功能

用设置卡设置计价器下次检定日期，分别调整计价器的日期至距设定的下次检定日期30天及超过设定的下次检定日期，结果应符合10的要求。

附录A

计量CPU与计费CPU送显命令通信协议

- A.1  通讯方式

在计价器中，计费CPU通过通用异步收发器（UART）与计量CPU进行全双工通信，共用晶振。数据帧格式为1起始位（0）、8数据位（低位在前）、1数据位（可编程）和1停止位（0），波特率为晶振频率的1/64。

- A.2  发送数据格式

命令格式为：前导码（PR）＋长度码（LC）＋命令码（CMD）＋数据（DATA）

＋校验码（VC）＋结束码（EC），

其中前导码、长度码、命令码、校验码和结束码各占1字节。前导码记为PR，是命令的开始标记，内容为OAAH。长度码记为LC，是后续要发送的命令码、数据和校验码的字节数之和。命令码记为CMD，表示命令接收方要完成的操作。数据记为DATA，表示要实现命令码指定的功能应传输的数据。校验码记为VC，是LC、CMD及DATA逐字节的异或。结束码记为EC，是命令的结束标记，内容为OCCH。

- A.3  应答数据格式

计费CPU和计量CPU应答消息的方式，均是发送前导码OBBH、应答字ATR和结束码OCCH。正确时则返回OBBH＋接收到的命令字＋OCCH；错误时则返回OBBH＋OFFH＋OCCH，此时对方应重发  或做相应处理。

- A.4  通信命令

- A.4.1  计量CPU发送、计费CPU接收并应答的命令

- A.4.1.1  进人重车状态

功能：通知计费CPU进人重车状态。

命令格式：OAAH＋19H十OA1H十DATA 十VC十OCCH

其中DATA共23字节，内容为金额占3字节（简记为金额（3），下同）、单价（2）、计程（2）、计时（3）、时钟（2）、状态信息（7）、年（2）、月（1）和日（1）。

说明：状态信息第1字节的最低位用于显示报税提示信息外，其它用于计量组件显示的各种信息。除状态信息外，每一数据项均以压缩BCD码方式表示，高位字节在前，低位字节在后。

- A.4.1.2  重车状态下传输营业数据

功能:在重车状态下向计费CPU传输营业数据。

命令格式：OAAH ＋ 19H ＋ OA2H＋ DATA ＋ VC ＋ OCCH

其中DATA共23字节，内容同“进人重车状态”的数据内容。

- A.4.1.3  退出重车状态

功能：从重车转向空车状态时，通知计费CPU完成一次营业。

命令格式：OAAH ＋ 09H ＋ OA3H ＋ DATA ＋ VC ＋ OCCH

其中DATA共7字节，内容为金额（3）、年（2）、月（1）和日（1）。

- A.4.1.4  开启显示

功能：通知计费CPU开启显示屏。

命令格式： OAAH ＋ 02H ＋ OA4H ＋ VC ＋ OCCH

- A.4.1.5  关闭显示

功能：通知计费CPU关闭显示。

命令格式：OAAH ＋ 02H ＋OA5H ＋ VC ＋ OCCH

- A.4.1.6  直通显示

功能：通知计费CPU把指定的数据当作段码直接送显示。

命令格式： OAAH ＋ 20H ＋ OA6H＋ DATA ＋ VC ＋ OCCH

其中DATA共30字节，内容为金额（5）、单价（4）、计程（4）、计时（6）、时钟（4）和状态信息（7）。